2026-1학기 IoT네트워크 Project 결과 보고서

과목명: IoT네트워크
프로젝트 명: OpenAPI 및 MQTT 기반 스마트 윈도우 & 가상 공기청정기 제어 시스템
제출일: 2026년 6월 14일
소속: 한림대학교 소프트웨어융합대학
학번: 20225250  성명: 최우진

목    차

그림 목차

제1장 서론

제1절 필요성 및 목적

1. 프로젝트의 필요성

2. 프로젝트의 목적

3. 프로젝트의 구조

제2장 본론

제1절 리소스

1. 온도 & 습도 리소스

2. 미세먼지 리소스

3. OpenAPI 수집 및 처리 소스코드 (Java Client)

제2절 MQTT 통신

1. MQTT Broker

2. MQTT Publisher (발행자)

3. MQTT Subscriber (구독자)

제3절 웹 서버 및 웹 페이지 구현

1. DB 저장 (MongoDB)

2. 소켓 통신 (Socket.io)

3. 웹 페이지 화면 구성 & 소스코드

제4절 실행 결과

1. 대시보드 화면 연동

2. 실시간 모드 제어 결과

제3장 결론

참고 자료

그  림  목  차

[그림 1-1] 스마트 윈도우 시스템 전체 아키텍처 다이어그램

[그림 2-1] Java OpenAPI 데이터 수집 및 MQTT 전송 클래스 다이어그램

[그림 2-2] MQTT Broker 및 Publisher/Subscriber 통신 흐름도

[그림 2-3] MongoDB Compass를 통한 센서 데이터 수집 로깅 화면

[그림 2-4] 웹 모니터링 및 시뮬레이션 제어 웹페이지 UI 구성

[그림 2-5] ESP32S3 디바이스 하드웨어 구성 및 LCD 디스플레이 정보

[그림 2-6] 미세먼지 농도 상승에 따른 창문 자동 닫힘 및 경고 팝업 실행 화면

[그림 2-7] 시뮬레이션 모드 전환 및 슬라이더 제어 실행 화면

제1장 서론

제1절 필요성 및 목적

1. 프로젝트의 필요성

최근 대기 오염 물질(미세먼지, 초미세먼지 등)과 기후 변화로 인해 현대인들의 실내 생활 비중이 크게 늘어났으며, 실내 대기환경 관리가 건강에 미치는 영향이 매우 커졌습니다. 기존의 실내 공기 관리 방식은 수동으로 창문을 여닫거나 실내 공기청정기 작동에만 의존하는 개별적이고 비효율적인 방식이 많았습니다. 미세먼지가 심한 날에 창문을 열어두거나, 반대로 외부 대기 상태가 좋은 날에도 창문을 닫은 채 공기청정기만 가동하여 전기 에너지를 낭비하는 문제가 빈번히 발생합니다. 따라서 공공데이터포털의 날씨 및 미세먼지 OpenAPI 정보를 활용해 외부 환경 데이터를 실시간으로 파악하고, 이를 기반으로 창문(서보모터)을 자동으로 여닫으며 가상 공기청정기를 효율적으로 연동 제어할 수 있는 지능형 홈 IoT 스마트 가전 솔루션 개발이 필요합니다.

2. 프로젝트의 목적

본 프로젝트의 최종 목표는 공공데이터포털(기상청 초단기실황 및 한국환경공단 측정소 데이터)을 활용한 날씨 수집용 Java 클라이언트, 데이터 영속화를 위한 MongoDB, 실시간 반응형 모니터링 및 양방향 제어를 지원하는 Node.js 웹 서버, 그리고 실제 물리적 제어를 담당하는 ESP32-S3 마이크로컨트롤러(SG90 서보모터 및 I2C LCD 장착)를 MQTT 프로토콜로 유기적으로 결합한 '스마트 윈도우 및 가상 공기청정기 연동 시스템'을 구축하는 것입니다. 이를 통해 사용자는 웹 대시보드 상에서 실시간 외부 날씨 상태를 파악할 수 있으며, 기기 스스로 상황을 인지해 동작하는 자동 제어 모드와 사용자가 웹 브라우저에서 직접 테스트하고 제어하는 가상 시뮬레이션 모드를 유기적으로 구동할 수 있습니다.

3. 프로젝트의 구조

본 시스템은 총 4가지 핵심 레이어로 구성되며, MQTT Broker를 중심으로 스타 토폴로지 형태의 비동기 메시지 교환망을 구축하고 있습니다. Java 클라이언트는 공공 OpenAPI로부터 1시간마다 주기적으로 데이터를 갱신(기상청 단기예보의 온도 및 습도 정보, 에어코리아의 미세먼지 정보)하여 Mosquitto 브로커로 발행(Publish)합니다. Node.js 웹 서버는 브로커로부터 센서 데이터를 수집(Subscribe)해 MongoDB에 적재하고, HTML 화면과 양방향 웹소켓(Socket.io) 통신으로 실시간 데이터를 제공합니다. ESP32-S3 아두이노 장치는 수신되는 제어 명령(window/control)에 맞춰 SG90 서보모터를 0도(창문 닫힘) 혹은 90도(창문 열림)로 동작시킴과 동시에, LCD 디스플레이에 상태를 표시하고 가상 공기청정기(CLN)를 ON/OFF합니다.

*(여기에 [그림 1-1] 스마트 윈도우 시스템 전체 아키텍처 다이어그램 삽입)*

제2장 본론

제1절 리소스

1. 온도 & 습도 리소스

기상청 초단기실황 조회 API를 연동하여 기상 정보를 획득합니다. 격자 좌표 X=55, Y=127(춘천 효자동 기준) 위치의 기온(T1H) 정보와 습도(REH) 정보를 수집합니다. 기온 정보는 단위가 섭씨온도(℃)이며 냉난방 보존 판단 및 실시간 환기 기준 수립에 사용됩니다. 습도 정보는 단위가 백분율(%)이며 쾌적성 모니터링에 활용됩니다.

2. 미세먼지 리소스

한국환경공단 에어코리아 대기오염 측정 정보 API를 연동합니다. 강원도 춘천 지역의 대기오염 측정 정보(측정소: '중앙로')의 미세먼지 수치(pm10Value) 정보를 수집합니다. 미세먼지 농도 정보의 단위는 ㎍/㎥이며, 실시간 창문 자동 여닫기 제어 알고리즘의 핵심 결정 변수입니다.

3. OpenAPI 수집 및 처리 소스코드 (Java Client)

API 호출 횟수 제한 및 과도한 트래픽에 의한 429 Too Many Requests 장애를 예방하기 위해, '1시간 단위 로컬 캐싱 기법'과 '네트워크 오류 대응 폴백(Fallback) 안전 메커니즘'을 적용한 Java 소스코드 주요 부분입니다. API 호출 중 오류가 발생할 경우 디폴트 온도(24.5C), 습도(55%), 미세먼지(35)를 리턴하여 시스템이 멈추지 않고 안전하게 복구 기동합니다.

// C:\Users\ap798\eclipse-workspace\IoT_LastProject\src\week10\PmMotorPJ.java public class PmMotorPJ implements MqttCallback { static String cached_pm = "0"; static String cached_tmp = "0"; static String cached_humi = "0"; static long lastFetchTime = 0; static final long FETCH_INTERVAL = 60000 * 60; // 1시간 캐싱 간격 static String currentMode = "auto"; public void run() { connectBroker(); try { sampleClient.subscribe("led"); sampleClient.subscribe("window/mode"); } catch (MqttException e) { e.printStackTrace(); } while(true) { try { long currentTime = System.currentTimeMillis(); if (currentTime - lastFetchTime >= FETCH_INTERVAL ¦¦ lastFetchTime == 0) { System.out.println("=== 기상청/미세먼지 API 데이터 갱신 중 ==="); try { String temp_pm = get_pm_data(); String[] weather_data = get_weather_data(); if(weather_data[0] != null && !weather_data[0].isEmpty()) cached_tmp = weather_data[0]; if(weather_data[1] != null && !weather_data[1].isEmpty()) cached_humi = weather_data[1]; if(temp_pm != null && !temp_pm.isEmpty()) cached_pm = temp_pm; lastFetchTime = currentTime; System.out.println("=== API 갱신 완료 (미세먼지: " + cached_pm + ") ==="); } catch (Exception apiEx) { System.out.println("API 호출 에러 (이전 데이터 유지): " + apiEx.getMessage()); } } publish_data("tmp", "{\"tmp\": "+ (cached_tmp.isEmpty() ? "0" : cached_tmp) +"}"); publish_data("humi", "{\"humi\": "+ (cached_humi.isEmpty() ? "0" : cached_humi) +"}"); if ("auto".equals(currentMode)) { publish_data("pm", "{\"pm\": "+ (cached_pm.isEmpty() ? "0" : cached_pm) +"}"); } Thread.sleep(10000); } catch (InterruptedException e1) { ... } } } public static String[] get_weather_data() { ... try { doc = Jsoup.connect(url).get(); } catch (IOException e) { System.out.println("[알림] API 호출 실패 (온도 24.5C, 습도 55% 대체 작동)"); String[] fallback = {"24.5", "55"}; return fallback; } ... } }

*(여기에 [그림 2-1] Java OpenAPI 데이터 수집 및 MQTT 전송 클래스 다이어그램 삽입)*

제2절 MQTT 통신

1. MQTT Broker

본 시스템의 통신 중심인 MQTT Broker로는 Mosquitto를 사용하며, 외부 아두이노 장치가 내부 사설 Wi-Fi 대역 내에서 접근할 수 있도록 포트를 바인딩하였습니다. 서버 IP 주소는 '10.116.143.106:1883' 입니다.

2. MQTT Publisher (발행자)

Java Client: 수집된 날씨 정보인 'tmp', 'humi', 'pm' 토픽 데이터를 JSON 형태로 발행합니다.

Node.js 웹 서버: 슬라이더를 통해 임의 조작된 시뮬레이션 미세먼지 수치('pm')와 제어 명령('window/control') 및 시스템 모드 상태('window/mode')를 발행합니다.

3. MQTT Subscriber (구독자)

Node.js 웹 서버: 데이터베이스 기록 및 모니터링을 위해 'tmp', 'humi', 'pm' 토픽을 구독합니다.

ESP32-S3 아두이노 디바이스: 실물 제어 및 LCD 화면 갱신을 위해 'tmp', 'humi', 'pm', 'window/control', 'window/mode' 전체 토픽을 구독합니다.

*(여기에 [그림 2-2] MQTT Broker 및 Publisher/Subscriber 통신 흐름도 삽입)*

제3절 웹 서버 및 웹 페이지 구현

1. DB 저장 (MongoDB)

수신된 실시간 기상 센서 데이터를 보관하기 위해 로컬 MongoDB의 'IoTDB' 데이터베이스에 적재합니다. 데이터가 수신될 때마다 수집 시각 'create_at' 타임스탬프 필드를 생성해 문서에 삽입하고 각각의 컬렉션에 보관합니다.

// MongoDB 저장 부분 (Node.js bin/PmMotorPJ) client.on("message", function (topic, message) { var obj = JSON.parse(message); obj.create_at = new Date(); if (topic == "tmp") { dbObj.db("Resources").collection("Temperature").insertOne(obj, function (err, result) { if (err) console.log(err); }); } else if (topic == "humi") { dbObj.db("Resources").collection("Humidity").insertOne(obj, function (err, result) { if (err) console.log(err); }); } else if (topic == "pm") { dbObj.db("Resources").collection("PM").insertOne(obj, function (err, result) { if (err) console.log(err); }); } });

*(여기에 [그림 2-3] MongoDB Compass를 통한 센서 데이터 수집 로깅 화면 삽입)*

2. 소켓 통신 (Socket.io)

웹 브라우저 클라이언트가 효율적이고 끊김 없는 실시간 모니터링 화면을 갖출 수 있도록 Socket.io를 연결하여 실시간 푸시 모델을 구현하였습니다. 3초 주기의 타이머로 DB의 최신 항목을 쿼리하여 전송하며, 시뮬레이션 모드 상태일 때는 DB가 아닌 가상 조작 변수 데이터를 화면에 내려줍니다.

// Socket.io 통신 부분 (Node.js bin/PmMotorPJ) io.on("connection", function (socket) { socket.on("socket_evt_update", function (data) { // 온도 데이터 쿼리 후 전송 dbObj.db("Resources").collection("Temperature").find({}, { sort: { "_id": -1 } }).limit(1) .toArray(function (err, results) { if (!err && results.length > 0) socket.emit("socket_up_temp", JSON.stringify(results[0])); }); // 습도 데이터 쿼리 후 전송 dbObj.db("Resources").collection("Humidity").find({}, { sort: { "_id": -1 } }).limit(1) .toArray(function (err, results) { if (!err && results.length > 0) socket.emit("socket_up_humi", JSON.stringify(results[0])); }); // 미세먼지 모드별 데이터 처리 if (globalMode === 'simulation') { socket.emit("socket_up_pm", JSON.stringify({ pm: simulatedPm })); } else { dbObj.db("Resources").collection("PM").find({}, { sort: { "_id": -1 } }).limit(1) .toArray(function (err, results) { if (!err && results.length > 0) socket.emit("socket_up_pm", JSON.stringify(results[0])); }); } }); socket.on("virtual_pm", function (data) { if (globalMode === 'simulation') { var pmValue = parseInt(data.pm); simulatedPm = pmValue; client.publish("pm", JSON.stringify({ pm: pmValue })); if (pmValue >= 100) { client.publish("window/control", "auto_close"); io.sockets.emit("pm_danger", { pm: pmValue }); } io.sockets.emit("socket_up_pm", JSON.stringify({ pm: data.pm })); } }); });

3. 웹 페이지 화면 구성 & 소스코드

HTML 화면(PmMotorPJ.html)은 부트스트랩 테마를 바탕으로 현대적인 날씨 정보를 출력하는 카드 형태의 뷰를 구성하였으며, 사용자가 마우스 조작을 통해 가상과 실시간을 상호 전환할 수 있는 라디오 버튼 및 슬라이더를 포함하고 있습니다.

미세먼지 100 이상: 자동으로 창문을 즉시 닫고(auto_close), 공기청정기를 가동시킵니다(CLN: ON).

미세먼지 80 이상 100 미만: 확인(Confirm) 대화상자를 팝업하여 사용자 동의 시 창문을 닫고 공기청정기를 기동합니다.

미세먼지 70 이하: 대기질이 우수하므로 환기를 권장하는 확인 대화상자를 팝업하여 사용자 동의 시 창문을 엽니다(manual_open).

*(여기에 [그림 2-4] 웹 모니터링 및 시뮬레이션 제어 웹페이지 UI 구성 삽입)*

제4절 실행 결과

1. 대시보드 화면 연동

OpenAPI 연동 상태에서 자바 프로그램과 웹 서버를 가동하면 온도, 습도, 미세먼지 수치가 정상 갱신되어 웹 화면에 바인딩됩니다. 배경화면 이미지가 부드러운 전환 효과(Vegas JS 플러그인)와 함께 화면 크기에 최적화되어 표시됩니다.

2. 실시간 모드 제어 결과

사용자가 슬라이더 조작을 하거나 실시간 데이터를 통해 PM 수치가 임계치에 도달하면 창문 서보모터의 회전각과 LCD 메시지가 실시간으로 연동하여 구동됩니다.

닫힘 기동시: 서보모터가 0도 방향으로 즉각 닫히며 LCD에 'AUTO CLSD/CLN ON' 또는 'CLN:ON'이 표시됩니다.

열림 기동시: 서보모터가 90도 회전하여 개방을 수행하며 LCD에 'AUTO OPEN/CLN OF' 또는 'CLN:OFF'가 표기됩니다.

*(여기에 [그림 2-5]~[그림 2-7] 실물 작동 캡처 및 화면 팝업 캡처 삽입)*

제3장 결론

본 프로젝트를 통해 공공기상 OpenAPI 연동, MQTT 비동기 다중 수신 제어망, NoSQL 데이터 로깅 및 Socket.io 실시간 웹 대시보드가 단일 유기적 홈 오토메이션 아키텍처로 기능하는 스마트 윈도우 시스템을 성공적으로 구현하였습니다. 특히, OpenAPI 연동 시 발생하기 쉬운 네트워크 유실과 429 API 호출 횟수 제한(Throttling) 문제를 해결하기 위해 Java Client 단에 캐시 데이터 교체 로직과 예외 처리 폴백 기능을 설계하여 시스템 안정성을 강화하였습니다. 또한 실시간 모니터링 상태를 유지하면서도 개별 테스트가 가능하도록 '실시간 연동 모드'와 '시뮬레이션 조절 모드'를 서버 레벨에서 가상 데이터 분리를 통해 유연하게 스위칭할 수 있도록 구현함으로써 프로토타입의 실증 가치를 높였습니다. 이러한 연동 모델은 스마트 홈 에너지 효율성 제고와 쾌적한 주거 공간 자동 구축을 구현하기 위한 IoT 핵심 개념들을 모두 아우르는 가치 있는 시제품 사례로 평가될 수 있습니다.

참  고  자  료

[1] 공공데이터포털(data.go.kr) - 기상청 단기예보 및 에어코리아 대기오염 정보 API 가이드라인

[2] Eclipse Paho MQTT Java Client Library - 공식 API 명세 및 연결 콜백 핸들링 기법

[3] Socket.io 공식 문서 - Node.js와 브라우저 간 실시간 양방향 이벤트 교환 방식

[4] Express.js & MongoDB Driver - 미들웨어 연동 및 비차단 I/O 콜백 로깅 기법

[5] Arduino PubSubClient Library - ESP32S3 무선 통신 및 non-blocking 연결 상태 머신 구현

[6] org.jsoup (Jsoup Java HTML Parser) - 공식 API 레퍼런스 및 XML/HTML DOM 파싱 명세

[7] ESP32Servo Library (Kevin Harrington) - ESP32S3 마이크로컨트롤러 환경의 PWM 주파수 매칭 및 SG90 서보 제어 가이드

[8] LiquidCrystal_I2C Library (Frank de Brabander) - PCF8574 I2C 인터페이스를 활용한 LCD 1602 문자 출력 및 백라이트 제어

[9] OASIS MQTT v3.1.1 Specification - MQTT 프로토콜 헤더 구조 및 QoS 레벨 정의 공식 문서

[10] jQuery API Documentation (jQuery 3.x) - 이벤트 바인딩 및 비동기 소켓 응답에 따른 DOM 요소 실시간 조작 명세